室外LED全彩P3显示屏及相关配套设施采购

- 竞争谈判文件

- 项目编号：AHCX2023YL020

- 采购人：芜湖城市园林集团有限公司

- 代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

目  录

第一章 竞争谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 响应文件格式

第一章 竞争谈判公告

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：AHCX2023YL020

- 2、项目名称：室外LED全彩P3显示屏及相关配套设施采购

- 3、招标内容：详见“采购需求”

- 4、最高限价：50.6万元（报价不得高于招标控制价），含13%增值税，最终结算价根据中标人的实际税率进行对应调减，结算时中标人须提供增值税专用发票。

- 5、质量标准：不低于采购人要求。

- 6、合同履行期限：15个日历天内完成安装调试。

- 二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 2、具有独立法人资格。

- 3、若投标人为代理商，须提供生产厂家的授权书。

- 4、本项目不接受联合体投标。

- 三、竞争谈判文件的获取

- 1、时间：2023年06月02日至2023年06月06日15：00

- 2、地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）。

- 3、方式：在芜湖城市园林集团有限公司官网（www.whcsyl.com）和安徽城讯工程造价咨询有限公司官网（www.ahchengxun.cn）自行下载竞争谈判文件。

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2023年06月06日15：00

- 地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）

- 五、开启

- 时间：同响应文件提交截止时间

- 地点：同响应文件提交地点

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：芜湖城市园林集团有限公司

地 址：安徽省芜湖市九华中路205号

联系方式：李部长 13514917332

2、采购代理机构信息

名 称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

地 址：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼

联系方式：徐工 13855381161

- 七、代理服务费：中标供应商领取中标通知书时，应向采购代理机构缴纳代理服务费。

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：2250 0789 6801 0000 02

本项目代理服务费金额：代理服务费按差额累进法计算（货物类项目代理服务费低于3000元的按3000元支付，货物类项目代理服务费最高不超过10万元，超过10万元的按10万元支付）：

- 若中标价＜100万元：代理服务费=[中标价×1.2%]*0.5。

八、投标保证金

- 1、投标人均需提交足额投标保证金，投标保证金以银行转账的形式汇入指定账户（缴纳时请注明“单位名称+项目名称”）。未中标人自开标次日起四周内退还其投标保证金（无息）。

- 备注：如本次招标流标，投标人缴纳的投标保证金可自动转为本项目后续招标的投标保证金（无息），无需再次缴纳。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；

(2)中标人无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金；

(3)投标人存在弄虚作假行为的。

- 2、投标保证金金额：人民币（大写）壹万元整（小写￥10000.00元）。

- 3、投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。

- 4、投标保证金账户信息：

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：2250 0789 6801 0000 02

- 九、履约保证金：

- 1、履约保证金的形式：银行转账。

- 2、履约保证金的金额：中标金额的3%。

- 3、中标人在接到中标通知书后7天内，向采购人提交履约保证金。采购人收到履约保证金后，退还中标人的投标保证金。

- 4、履约保证金账户

- 开户名称：芜湖城市园林集团有限公司

- 开户银行：徽商银行环城路支行

- 账号：1100 9010 2100 0181 928

采购人：芜湖城市园林集团有限公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2023年06月02日

第二章 供应商须知

一、响应文件份数和签署

- 1、提供响应文件贰份(一份标明为“正本”，其余标明为“副本”),装袋密封递交。正本与副本不一致时，以“正本”为准。

- 2、响应文件正本和所有副本均需书写清晰。

- 3、响应文件内容均须加盖供应商公章。

- 4、供应商编制和提交响应文件所需费用自理。

二、响应文件的评价、比较和成交

- 1、评审委员会审查供应商的响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求，审查不合格的响应文件不再进行后续一对一谈判。

2、评审委员会对有效响应供应商采取多轮报价谈判，供应商下轮报价（最终报价）不得高于上一轮报价（一次报价）。成交原则为符合采购需求且报价最低。

3、响应供应商不足3家或经评审后有效响应供应商不足2家时，宣布流标。经评审后，有效响应供应商大于等于3家时，则与有效响应供应商报价最低的前三名进行谈判；有效响应供应商只有2家时，则与2家进行谈判。

- 4、评审委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

- 采购需求

一、项目概况

- 项目名称：室外LED全彩P3显示屏及相关配套设施采购

- 项目内容：室外LED全彩P3显示屏及相关配套设施采购共6套（赭山公园3套、镜湖公园2套，神山公园1套）（详见采购需求）。

- 最高限价：50.6万元。

- 安装地点：赭山公园3套、镜湖公园2套，神山公园1套。

- 质量标准：不低于采购人要求。

- 合同履行期限：15个日历天内完成安装调试。

二、申请人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 具有独立法人资格。

- 若投标人为代理商，须提供生产厂家的授权书。

- 本项目不接受联合体投标。

三、其他要求

- 投标报价包括原有屏体及框架等设施拆除、新设施采购、运输、人工、安装、售后、培训、验收、税费等所有费用。投标人统一以含13%增值税价格进行报价，最终结算价根据中标人的实际税率进行对应调减，结算时中标人须提供增值税专用发票。

- 投标人须按要求提供相应的技术支持资料。

采购需求报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外LED全彩P3显示屏 | - 单套屏净显示尺寸：3.52m*1.92m； - 点间距：3mm - 亮度：5000-7000cd/㎡，0-100%无极可调，支持手动/自动/程控； - 色温：1000K-12000K可调，调节步长100K； - 像素中心距偏差≤1.5%；可视角度：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；NTSC 色域覆盖率≥110%； - 峰值功耗≤750W/㎡，平均功耗≤250W/㎡； - 最高对比度≥6000：1，屏幕表面采用黑色面罩设计； - 刷新率≥3840Hz； - 灰度等级16bit；低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度； - 像素失控率≤1/150000； - 亮、暗线调节功能：支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除；调节软件设置：支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； - 校正技术与数据存储：单点颜色校正、单点色度校正、单点亮度校正，灰度校正、校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度和颜色校正； - 画面稳定无闪烁：画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；色彩和亮度自动调整：对色彩和亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能； - PCB设计：采用≥1.6mm厚度PCB多层板，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； - 工作状态监测： 可实时监控显示屏及信号工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；多点测温：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；电源控制：具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； - 安装方式：支持落地，壁挂、立柱安装；快速定位装置：箱体具有快速定位装置，可实现安装快速定位；控制方式：同步控制，具备USB、TCP/IP、手机三种控制方式；远程控制：可实现远程联网控制；同步环接：同步环接接口、整墙显示信号同步； - 信号备份：双接收卡+双信号环路热备份，信号接口2进2出；电源、信号接口：电源和信号I/O连接均采用高可靠性的防水航空插头，且带颜色标识； - PCB阻燃符合V-0要求；面罩阻燃、底壳阻燃满足HB要求； - 防尘试验符合IP6X，防水试验符合IPX5； - 跌落测试：样品处于自由状态下，检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落； - *所投LED显示单元生产厂家具有驱动背板、显示面板及其制作方法、背光源和显示装置、具有mini-LED灯板制备方法及反射结构；（投标时提供证明文件扫描件） - *所投LED显示单元应具有LED显示屏综合管理集成控制系统、可视化综合应用管理平台系统、显示屏边缘亮线暗线调整等技术；（投标时提供证明文件扫描件） - 投标产品具备原厂授权及售后服务承诺函。（投标时提供证明文件扫描件） | 6 | 套 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | - 支持1路HDMI，1-2路DVI接口；USB接口；WiFi天线接口； - 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义设置； - 多种媒体类型:支持视频，音频、图片、文字、天气预报等； - 为保证显示系统稳定性，所提供的产品需与室外全彩显示屏保持同一品牌。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | - 为保证显示效果和系统稳定性，所提供的产品需与室外全彩显示屏保持同一品牌。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 4 | 扩声系统 | - 单套音柱2台外观美观，喇叭单元两分频、网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用； - 单套定压功率放大器1台，支持USB/Bluetooth播放功能；输出功率≥100W（100V定压输出）。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 5 | 屏体钢结构及包边 | - 采用双立柱安装方式，钢结构为热镀锌钢材制作，焊点磨平并进行防锈处理； - 地基开挖及混凝土基础浇灌； - 铝塑板包边装饰，颜色根据现场环境和采购人要求； - 结构形式拟采用中式外观；施工前由中标人提供具体方案，报采购人审核。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 6 | 配电柜 | - 最大负载为:10KW - 支持空挡、手动切换、网路切换开关； - 配电箱内置PLC控制器； - 支持手动开关控制显示设备； - 支持网络查询显示设备电源状态； - 配电箱内置定时任务功能。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 7 | 工程施工 及培训 | - 拆除原有设备：原有屏体及框架等设施拆除运至采购人指定地点并摆放整齐，其余垃圾外运； - 新设施的施工、安装，调试； - 提供操作培训。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 线缆及辅材 | - 布置网线、电缆、光纤、线管及系统所需的全部辅助材料； - 道路开挖、管线铺设、回填及道路复原； - 其中约40米电缆套管已由采购人提前预埋，40米电缆套管材料费用由中标人承担。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 项目质保 | - 质保期5年。本项目验收合格后进入5年质保期，质保期内出现任何设备故障及配件、材料损坏等均由中标人负责免费维修更换，提供24小时上门服务，设备故障时，8小时维保响应，72小时完成修复。按年支付质保金。如因设备缺陷、故障或维保不当，对第三方造成损害由中标人负责赔付并承担责任。 - 本项报价不得低于50000元。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：

交货一览表

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 产品品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 执行质量标准 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖章)

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

备注：

1.本表和投标分项报价表的序号、货物名称及规格型号、数量等应一致。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

# 第四章 响应文件格式

一、竞争谈判响应声明

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

1、根据你方招标项目编号为（项目编号） 的  （项目名称）  竞争谈判采购文件，经考察项目现场和研究上述采购文件的投标须知、图纸（如有）、合同条款（如有）、工程量清单（如有）、采购需求、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写）                元(￥        )，并按上述图纸（如有）、合同条款（如有）、工程量清单（如有）、采购需求、相关技术要求及贵单位提供的其他招标资料要求承包上述项目、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、如我方中标，我方保证本项目不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派       为本项目负责人，身份证号：      ，在本项目竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在投标工期内完工并交付全部内容，并确保该竣工验收质量达到      标准。

5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

6、我方同意所提交的响应文件，从采购文件规定的投标截止期开始，在投标有效期内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束。

7、你方的中标通知书及采购文件和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：(盖章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

二、法定代表人授权委托书

（适用于授权委托人参加投标）

本授权委托书申明，我     (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现授权委托     (姓名)为我方代理人，参加       (采购人名称)             (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评审、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            （盖章或签字）

代理人身份证号码：                     联系电话：

性别:

年龄：

供应商：               (盖章)

法定代表人：             （盖章或签字）

法定代表人身份证号码：

签发日期:     年   月  日

须提供法定代表人及授权委托人身份证正反两面扫描件或复印件

三、法定代表人证明

（适用于法定代表人参加投标）

（法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

法定代表人身份证号码：                    ；

供应商全称 (盖章)

年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件或复印件

### 四、澄清函（格式）

### 澄清函（评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正）

项目名称：                                          项目编号：

| 需澄清的内容 | 供应商名称： |
| --- | --- |
| 供应商说明并签字 | 供应商盖章， 或者由法定代表人或其授权的代表签字： 日期： |
| 评标委员会意见 |  |
| 评标委员会签字 | 日期： |

### 五、投标报价表格式（详见采购需求报价表）

六、企业相关证书及其他材料

- 1、营业执照（全部内容）复印件

- 2、投标保证金电子回单

- 3、技术支持资料（格式自拟）

- 4、其它相关资料复印件（供应商可以增加）

- 5、其他材料：谈判文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容（格式略）